Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

Sterowanie procesami

Sprawozdanie z projektu pierwszego

Zadanie 5

Konrad Winnicki

Warszawa, 27 kwietnia 2018

Proces dynamiczny opisany jest transmitancją ciągłą:

Gs=(s+1)(s+5)(s-6)(s+7)(s+8)

- Wyznaczenie transmitancji dyskretnej, zer i biegunów transmitancji ciągłej oraz dyskretnej:

  - Wykorzystując polecenie c2dm dostępne w Matlabie wyznaczam transmitancję dyskretną na podstawie ciągłej przy wykorzystaniu ekstrapolatora zerowego rzędu i okresie próbkowania równym 0.25s

    - W pierwszym kroku wymagane jest uzyskanie dwóch wektorów współczynników licznika i mianownika, które to otrzymałem wymnażając licznik i mianownik sprowadzając transmitancję ciągłą do postaci:

Gs=s2+6s+5s3+9s2-34s-336

    - Wyznaczone wektory licznika num_s i mianownika den_s:

num_s =[  1,  6,  5 ]

den_s =[ 1,  9,  -34,  -336 ]

    - Wektory licznika i mianownika transmitancji dyskretnej uzyskane funkcją c2dm:

[ num_z,  den_z ] = c2dm( num_s,  den_s,  Tp,  'zoh' )

num_z = [ 0,  0.2987,  0.3276,  0.0660 ]

den_z = [ 1.0000,  4.7908,  1.4088,  -0.1054 ]

  - Wyznaczona transmitancja dyskretna przyjmuje postać:

Gz=0.2987z2+0.3276z+0.0660z3+4.7908z2+1.4088z-0.1054

  - Zera i bieguny transmitancji:

    - Wyznaczane przy pomocy funkcji roots(vect), np. :

poles_s = roots(den_s)

    - Zera:

zeros_s = [ -5,  -1 ]

zeros_z = [ 0.8312,  0.2656 ]

    - Bieguny:

poles_s = [ 6.0000,  -8.0000,  -7.0000 ]

poles_z = [ 4.4817,  0.1738,  0.1353 ]

- Reprezentacja modelu dyskretnego w przestrzeni stanu stosując oba warianty metody bezpośredniej:

  - Zapis wektorowo macierzowy modelu w przestrzeni stanu wg wariantu pierwszego:

A=4.7908-1.40880.1054100010	B=100

C=0.2987-0.32760.0660		D=0

  - Zapis modelu wg wariantu pierwszego w postaci równań przestrzeni stanu:

x[k+1]=Ax[k]+Bu[k]
y[k]=Cx[k]+Du[k]

x1[k+1]=4.7908x1[k]-1.4088x2[k]+0.1054x3[k]+u[k]
x2[k+1]=x1[k]
x3[k+1]=x2[k]
y[k]=x1[k]

  - Zapis wektorowo macierzowy modelu w przestrzeni stanu wg wariantu drugiego:

A=4.790810-1.4088010.105400		B=0.2987-0.32760.0660

C=100			D=0

  - Zapis modelu wg wariantu drugiego w postaci równań przestrzeni stanu:

x[k+1]=Ax[k]+Bu[k]
y[k]=Cx[k]+Du[k]

x1[k+1]=4.7908x1[k]+x2[k]+0.2987u[k]
x2[k+1]=-1.4088x1[k]+x3[k]-0.3276u[k]
x3[k+1]=0.1054x1[k]+0.0660u[k]
y[k]=x1[k]

  - Szczegółowa struktura modeli w obu wariantach:

Rys. 1 – Struktura modelu wg. wariantu pierwszego

Rys. 2 – Struktura modelu wg. wariantu drugiego

- Symboliczne wyznaczenie i porównanie transmitancji 
modeli w przestrzeni stanu:

  - W ogólności transmitancję na podstawie macierzy stanu modelu wyznacza się ze wzoru poniżej:

Gz=CzI-A-1B+D

  - Aby wyznaczyć transmitancję wg tego wzoru wymagane jest zadeklarowanie symbolu z w workspace Matlaba. Uzyskałem tą metodą identyczne postacie transmitancji dla obydwu modeli, jednakże ich postać była bardzo rozwlekła – zapis transmitancji był stosunkowo długi, więc postanowiłem użyć innej metody wyznaczającej transmitancję i jednocześnie zapewniającej stosowną postać wyniku. Finalnie użyłem zestawu funkcji przekształcających macierze stanu kolejno do postaci klasy modelu w przestrzeni stanu( ss() ), a następnie do postaci transmitancji dyskretnej( tf() )

transmit_1=tf( ss A1, B1, C1, D1, Tp  )
transmit_2=tf( ss A2, B2, C2, D2, Tp  )

  - Otrzymane tą metodą transmitancje dla obydwu modeli okazały się jednakowe, a ponadto jest ona zgodna z transmitancją dyskretną pierwotną G(z):

transmit_1= 0.2987 z2- 0.3276 z + 0.06595z3- 4.791 z2+ 1.409 z - 0.1054
Sample time: 0.25 seconds
Discrete-time transfer function.

transmit_2= 0.2987 z2- 0.3276 z + 0.06595z3- 4.791 z2+ 1.409 z - 0.1054
Sample time: 0.25 seconds
Discrete-time transfer function.

- Porównanie odpowiedzi skokowych transmitancji dyskretnej oraz modeli w przestrzeni stanu:

Rys. 3 – Odpowiedź skokowa transmitancji dyskretnej i modelu wg 1 wariantu

Rys. 4 – Odpowiedź skokowa transmitancji dyskretnej i modelu wg 1 wariantu

Rys. 5 – Odpowiedź skokowa transmitancji dyskretnej i modelu wg 2 wariantu

Rys. 6 – Odpowiedź skokowa transmitancji dyskretnej i modelu wg 2 wariantu

  - Przedstawione odpowiedzi skokowe dążą do nieskończoności co jest skutkiem:

    - W przypadku modeli dyskretnych:

      - występowania biegunów spoza koła jednostkowego(moduł zera mianownika transmitancji dyskretnej większy od jedności),

    - A w przypadku transmitancji ciągłej:

      - Występowanie zer mianownika(biegunów) na prawej półpłaszczyźnie(dodatnie bieguny)

  - Dążenie do nieskończoności odpowiedzi skokowych świadczy o niestabilności modeli.

- Sterowalność i obserwowalność modelu wg drugiego wariantu:

  - Sprawdzenie sterowalności sprowadza się do sprawdzenia czy kwadratowa macierz sterowalności S jest pełnego rzędu, co sprawdza się obliczając wyznacznik macierzy S:

S =  B    A*B    A2*B

detS≈-0.0022463

  - Wyznacznik macierzy S ma stosunkowo małą, ale różną od zera wartość, oznacza to, że model jest sterowalny jednakże jest on słabo sterowalny.

  - Sprawdzenie obserwowalności sprowadza się do sprawdzenia czy kwadratowa macierz obserwowalności O jest pełnego rzędu, co sprawdza się obliczając wyznacznik macierzy O:

O = [ C; C*A; C*A^2 ]

detO=1

  - Wyznacznik macierzy O jest różny od zera, oznacza to, że model jest obserwowalny

- Regulator ze sprzężeniem od stanu:

  - Po podaniu sygnału sprzężenia zwrotnego na wejście modelu 
sygnał u[k] przyjmuje postać:

uk=-Kxk+(Nu+KNx)yzad

  - W konsekwencji równanie kolejnych wartości zmiennych stanu:

xk+1=A-BKxk+Nu+KNxyzad[k]

  - Gdzie poszeczególne nowe wektory:

    - Nu i Nx pełnią rolę przy zerowaniu uchybu ustalonego:

NxNu=ABCD-103x11

    - K jest wektorem sprzężeń od stanu, ważnymi parametrami przy wyznaczaniu jego wartości są pożądane bieguny z:

K=acker( A, B, [ z1, z2, z3])

  - Równanie charakterystyczne układu przyjmuje postać:

zI-(A-BK)

  - Taka postać równania zależna od K pozwala lokować bieguny modelu, co w naszym przypadku może pomóc ustabilizować obiekt

Rys. 7 – Struktura układu regulacji ze sprzężeniem od stanu

  - Symulacja modelu dla trzech takich samych biegunów rzeczywistych:

Rys. 8 – Symulacja regulatora, ujemne bieguny rzeczywiste, zb=-0.6

Rys. 9 – Symulacja regulatora, ujemne bieguny rzeczywiste, zb=-0.1

Rys. 10 – Symulacja regulatora, dodatnie bieguny rzeczywiste, zb=0.8

Rys. 11 – Symulacja regulatora, dodatnie bieguny rzeczywiste, zb=0.1

  - Symulacje wykazały niestabilność lub wartości ponad ustaloną granicę(wartości ponad 103 dla zmiennych stanu i 106 dla sygnału sterujacego) dla biegunów mniejszych od -0.6 i większych od 0.8

  - Tkonc dobrany doświadczalnie – czas 5 sekund

  - Ujemne bieguny wraz ze wzrostem wartości ich modułu skutkują coraz wolniej gasnącymi szybkozmiennymi oscylacjami o większej amplitudzie – wzrost przeregulowania oraz czasu regulacji, dodatkowo dla wzrastających wartości modułu biegunów obserwuję wzrastające wartości sygnału sterującego i zmiennych stanu

    - Pogorszenie jakości regulacji dla rosnących wartości modułów biegunów

  - Dodatnie bieguny wraz ze wzrostem ich wartości skutkują coraz dłużej trwającym zbieganiem do stanu ustalonego, nie występują oscylacje, dodatkowo obserwuję wzrost wartości sygnału sterującego i zmiennych stanu przy narastających wartościach biegunów

  - Symulacje wykazały, że można przyjąć bieguny zerowe, regulator przy biegunach zerowych jest stabilny i był wręcz kandydatem na najlepszy regulator wariantu pierwszego.

  - Symulacja modelu dla jednego bieguna rzeczywistego i dwóch biegunów sprzężonych:

Rys. 12 – Symulacja regulatora, duża ujemna cześć rzeczywista

Rys. 13 – Symulacja regulatora, mała ujemna część rzeczywista

Rys. 14 – Symulacja regulatora, duża dodatnia część rzeczywista

Rys. 15 – Symulacja regulatora, mała dodatnia część rzeczywista

Rys. 16 – Symulacja regulatora, duża część urojona

Rys. 17 – Symulacja regulatora, mała część urojona

  - Symulacje wykazały niestabilność obiektu dla modułów biegunów większych od jedności – bieguny spoza koła jednostkowego

  - Ujemna część rzeczywista biegunu wprowadza szybkozmienne gasnące oscylacje sygnałów obserwowanych

    - Wzrost czasu regulacji oraz przeregulowania przy wzroście wartości modułu cześci rzeczywistej biegunów

    - Dodatkowo zaobserwowałem wzrost wartości sygnałów obserwowanych przy wyżej wymienionej zmianie bieguna

  - Dodatnia część rzeczywista bieguna wprowadza wolnozmienne oscylacje sygnałów obserwowanych

    - Wzrost czasu regulacji oraz wartości sygnałów przy wyżej wzroście wartosci części rzeczywistej bieguna

  - Składową urojoną badałem w zakresie „od zera w górę”, ujęcie wartości ujemnych nie miałoby sensu ze względu na występowanie pary sprzężonych biegunów.

  - Narastająca część urojona wprowadza dość nieregularne oscylacje, oraz wydłuża czas regulacji, oraz jednocześnie zaobserwowałem wzrost wartości sygnałów

- Wybór najlepszego regulatora:

  - Na podstawie analizy symulacji wybrałem jako najlepsze wersje regulatorów:

    - Dla wariantu pierwszego: bieguny o wartościach 0.1

    - Dla wariantu drugiego: wartości a=0.1 i b=0.2

  - Analiza symulacji polegała na ocenie wartości przeregulowania, czasu regulacji, wartościach zmiennych stanu i sygnału sterującego.

  - Posłużyłem się przy okazji wskaźnikiem jakości zawartym w skrypcie jako suma wagowa sugnału sterującego i zmiennych stanu

    - Regulator minimalizujący dany wskaćnik jakości można wyznaczyć za pomocą wywołania funkcji Matlaba:

[K,S,E]=dlqr(A,B,Q,R,N)

    - Gdzie poszczególne argumenty to:

      - Q, R i N to macierze wagowe

      - A i B to macierze danego modelu

- Obserwator zredukowanego zrzędu o dwóch biegunach rzeczywistych, brak pomiaru zmiennych stanu x2 i x3:

  - Zmienne stanu odtwarzane przez obserwator zapisywane są „z daszkiem”

  - Wektor zmiennych stanu przyjmuje postać:

xk=x1[k]x2[k]x3[k]=x1[k]wk

  - Dotychczasowo uzywane równanie stanu układu przyjmuje postać:

x1k+1=A11x1k+A12wk+B1uk
wk+1=A21x1k+A22wk+B2u[k]

  - Gdzie poszczególne macierze to:

A=A11A12A21A22,  B=B1B2

  - Równanie charakterystyczne:

zI-(A22-LA12)

  - Wekor L wyznaczany jest m.in. z parametrów będącymi biegunami obserwatora:

L=acker(A22',A12', [z2  z3])'

Rys. 18 – Szczegółowa struktura obserwatora zredukowanego rzędu

Rys. 19 – Ogólna struktura układu regulacji z obserwatorem

- Porównanie zmiennych stanu odtwarzanych i rzeczywistych:

  - Testy działania obserwatora przy regulatorze o biegunach rzeczywistych
zmiana jednego z biegunów:

Rys. 20 – Odpowiedź obserwatora wolnego, wariant 1, z2=-0.9, z3=0.5

Rys. 21 – Odpowiedź obserwatora szybkiego, wariant 1, z2=0.0, z3=0.5

Rys. 22 – Odpowiedź obserwatora wolnego, wariant 1, z2=0.9, z3=0.5

  - Testy działania obserwatora przy regulatorze o biegunach rzeczywistych
zmieniane obydwa bieguny na raz:

Rys. 23 – Odpowiedź obserwatora wolnego, wariant 1, z2=-0.8, z3=-0.8 Rys. 24 – Odpowiedź obserwatora szybkiego, wariant 1, z2=0.0, z3=0.0 Rys. 25 – Odpowiedź obserwatora wolnego, wariant 1, z2=0.8, z3=0.8

  - Testy działania obserwatora przy regulatorze o biegunach zespolonych
zmieniany jeden biegun na raz:

Rys. 26 – Odpowiedź obserwatora wolnego, wariant 2, z2=-0.9, z3=0.5

Rys. 27 – Odpowiedź obserwatora szybkiego, wariant 2, z2=0.0, z3=0.5

Rys. 28 – Odpowiedź obserwatora wolnego, wariant 2, z2=0.9, z3=0.5

  - Testy działania obserwatora przy regulatorze o biegunach zespolonych
zmieniane oba bieguny na raz:

Rys. 29 – Odpowiedź obserwatora wolnego, wariant 2, z2=-0.9, z3=-0.9

Rys. 30 – Odpowiedź obserwatora szybkiego, wariant 2, z2=0.0, z3=0.0Rys. 31 – Odpowiedź obserwatora wolnego, wariant 2, z2=0.8, z3=0.8

  - Zaobserwowana podczas symulacji zbieżność stanu obserwatora do stanu rzeczywistego dla biegunów obserwatora z obszaru koła jednostkowego.

  - Podobnie jak w przypadku dobierania regulatora obserwujemy gasnace szybkozmienne oscylacje dla ujemnych biegunów i zbieżność w zróżnicowanym tempie dla dodatnich biegunów obserwatora

  - Jako najlepszy osberwator szybki wybrałem ten o biegunach ulokowanych w zerze co jednocześnie odpowiada twierdząco na pytanie o możliwość ulokowania biegunów obserwatora z zerze

    - Bieguny obserwatora szybkiego: 0.0 i 0.0

  - Jako obserwator wolny wybrałem ten którego bieguny dawały jako skutek czas regulacji w okolicach połowy założonego początkowo czasu tkonc – około 2.5 sekundy

  - Bieguny obserwatora wolnego: 0.5 i 0.5

- Testy najlepszych regulator ze sprzężeniem od stanu wykorzystującymi zmienne stanu odtwarzane przez obserwator zredukowanego rzędu:

Rys. 32 – Regulator z biegunami rzeczywistymi przy obserwatorze wolnym

Rys. 33 – Regulator z biegunami zespolonymi przy obserwatorze wolnym

Rys. 34 – Regulator z biegunami rzeczywistymi przy obserwatorze szybkim

Rys. 35 – Regulator z biegunami zespolonymi przy obserwatorze szybkim

  - Regulacja przebiega szybko i skutecznie w przypadku regulatora z obserwatorem szybkim w porównaniu do regulatora korzystającego z wartośći rzeczywistych

  - W przypadku regulatora przy obserwatorze wolnym regulacja trwa dłużej, jednakże nadal jest skuteczna, obserwuję iż czas regulacji jest zblizony do czasu zbiegania obserwatora do stanu rzwczywistego.